|  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный колледж» |
| --- | --- |
|  | Учебно-методический отдел |
|  | Учебно-методическая документация |
|  | Рабочая тетрадь |

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

к лабораторным работам

студента очной формы обучения

специальность: 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)

группа: __________

фамилия, имя, отчество: _____________________________________________

по дисциплине ОП.02. Электротехника

2023 г.

|  | Должность |  | Фамилия/ Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал | Преподаватель |  | Сидоренко О.В. |  |
| Проверил | Зам. директора по учебно-методической работе |  | Манапова О.Н. |  |
| Согласовал | Зам. директора по учебной работе |  | Занова Т.С. |  |
| Версия: 01 | Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: |  | Экземпляр № ___ | с. 1 из 26 |
|  |  | ГБПОУ «ЮУГК» |  |  |
|  |  | Учебно-методический отдел |  |  |
|  |  | Учебно-методическая документация |  |  |
|  |  | Рабочая тетрадь |  |  |

ББК 74.37

Сидоренко О.В. Рабочая тетрадь к лабораторным работам по дисциплине ОП.02. Электротехника: для преподавателей и студентов. – Издательский центр ЮУГК, 2023. – 26 с.

Рассмотрено и одобрено на заседании ПЦК АТПП и АСУ. Протокол от «___» __________ 2023г. № ___

Председатель ПЦК: _______________ Н.В. Выбойщик

Рекомендовано к изданию методическим советом ГБПОУ «ЮУГК». Протокол от «___» __________ 2023г. № ___

Настоящая рабочая тетрадь представляет собой форму отчета по лабораторным работам дисциплины ОП.02. Электротехника в полном соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта СПО и рабочей программой.

Практическое пособие предназначено для преподавателей колледжа и студентов специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) очной формы обучения.

| Версия: 01 | Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: | Экземпляр № ___ | с. 2 из 26 |
| --- | --- | --- | --- |

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, стандартам (техническим условиям), условиям поставок и договоров.

ПК 1.3. Применять методы и средства технического контроля, согласно этапам технологического процесса производства продукции (работ, услуг) (по отраслям).

ПК 1.4. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.

Умения:

- Определять характеристики электрических схем различных устройств;

- рассчитывать параметры и элементы электрических устройств;

- собирать электрические схемы и проверять их работу;

- измерять параметры электрической цепи;

- применять измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений;

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте.

Знания:

- Физические процессы в электрических цепях;

- методы расчета электрических цепей;

- методы преобразования электрической энергии;

- назначение и принцип действия измерительного оборудования.

Лабораторная работа № 1

Виды соединения резисторов

Цель работы: проверить основные соотношения для смешанного соединения сопротивлений.

Схема работы:

R1

+       Q

R                                 PA2         PA3

30 В                             PV1                                                 PV2

Uц                                    R2            R3

-

PA1

Рисунок 1

Оборудование:

- источник постоянного напряжения;

- амперметр (3 шт.);

- вольтметр (2 шт.);

- магазин сопротивлений (3 шт.);

- реостат.

Содержание работы

1. Собираем электрическую схему цепи (рисунок 1) и предъявляем ее для проверки преподавателю.

2. Устанавливаем заданные преподавателем параметры магазинов сопротивлений:

R1 = 200 Ом, R2 = 200 Ом, R3 = 100 Ом.

3. Определяем цену деления амперметров:

CPA = 0,001 А/ дел.

4. Определяем цену деления вольтметров:

CPV = 0,3 В/ дел.

5. Устанавливаем при помощи реостата заданное напряжение Uц = 15 В, записываем его значение в таблицу 1.

6. Показания амперметров PA1, PA2, PA3 заносим в таблицу 1.

7. Переносным вольтметром PV2 измеряем падения напряжения на участках цепи UR1, UR2, UR3; результаты опыта и расчетов представляем в виде таблицы 1.

Таблица 1

| Участок цепи | Измерить |  | Вычислить |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I, А | U, В | R, Ом | G, См | P, Вт |
| резистор R1 |  |  |  |  |  |
| резистор R2 |  |  |  |  |  |
| резистор R3 |  |  |  |  |  |
| вся цепь |  | 15 |  |  |  |

8. Убеждаемся в выполнении I и II законов Кирхгофа:

Iц = IR1 = IR2 + IR3;

_____________________________________________________________

Uц = UR1 + UR2, R3;

_____________________________________________________________

UR2, R3 = UR2 = UR3.

_____________________________________________________________

Расчетные формулы:

R = U/ I; G = 1/ R; P = U • I.

Выводы:

1) Согласно I закону Кирхгофа, в ветвях, образующих узел электрической цепи, алгебраическая сумма токов равна нулю, т.е. Iц = _____ А ≈ ∑I = _____ А.

2) Согласно II закону Кирхгофа, в контуре электрической цепи алгебраическая сумма падений напряжения на пассивных элементах равна алгебраической сумме ЭДС этого контура, т.е. Uц = 15 В ≈ ∑U = _____ В.

3) Отличительной особенностью параллельного соединения является то, что ко всем ветвям приложено одно и то же напряжение, т.е. UR2 = _____ В ≈ UR3 = _____ В.

Лабораторная работа № 2

Измерение основных характеристик цепей переменного тока (неразветвленной цепи катушки и конденсатора)

Лабораторная работа № 3

Исследование резонанса напряжений в электрической цепи

Цель работы: 1) определить влияние емкости конденсатора на режим работы цепи;

2) исследовать резонанс напряжений.

Схема работы:

PV2

R, L

PA               PW

U  PV1                                                                       C  PV3

Рисунок 1

Оборудование:

- источник переменного напряжения;

- амперметр;

- вольтметр (3 шт.);

- ваттметр;

- универсальный трансформатор;

- магазин емкостей.

Содержание работы

1. Собираем электрическую схему цепи (рисунок 1) и предъявляем ее для проверки преподавателю.

2. Определяем цену деления ваттметра:

CPW = _____ В/ дел.

3. В режиме холостого хода при C = 0 устанавливаем заданное преподавателем напряжение, равное:

U = _____ В.

Измеряем ток, падения напряжения и мощность в цепи, показания приборов заносим в таблицу 1.

4. Постепенно увеличивая емкость, измеряем ток I, падения напряжения URL, UC и мощность P в цепи. Результаты опыта и расчетов представляем в виде таблицы 1.

5. Подбором емкостей при C = _____ мкФ устанавливаем в цепи режим, близкий к резонансному; записываем показания приборов в таблицу 1.

6. Повторяем п. 4.

7. По результатам измерений и расчетов строим в масштабе резонансные кривые:

I = f (C); UL = f (C); UC = f (C); z = f (C); cos φ = f (C).

I (А)

1

0                                                                               C (мкФ)

UL, UC (В)

200

0                                                                               C (мкФ)

z (Ом)

300

0                                                                               C (мкФ)

cos φ

1

0                                                                               C (мкФ)

8. Для п.п. № 3, 4, 5 таблицы 1 строим в масштабе векторные диаграммы напряжений.

UL3

ωt

UC3

UL4

ωt

UC4

UL5

ωt

UC5

Расчетные формулы:

z = U/ I; zL = URL/ I; R = P/ I2; xL = (zL2 – R2)1/ 2; xC = UC/ I; S = U • I; QL = I2 • xL; QC = UC • I; cos φ = P/ S; UR = U • cos φ; UL = QL/ I.

Выводы:

1) Т.к. режим работы цепи определяется соотношением величин реактивных сопротивлений xL и xC, то, при малых значениях емкости C = _____ мкФ и, соответственно большом xC = 1/ (ω • C) реактивное сопротивление цепи носит емкостный характер. Общее напряжение отстает от тока на угол φ = _____ °.

2) Увеличение емкости приводит к уменьшению емкостного сопротивления, и при C = _____ мкФ xL ≈ xC, при этом реактивные составляющие напряжения катушки и конденсатора примерно равны по величине и взаимно компенсированы, т.е. UL = _____ В ≈ UC = _____ В, т.е. в цепи имеет место явление резонанса напряжений. Полное сопротивление цепи z = R = _____ Ом оказывается наименьшим, а ток достигает максимума Imax = U/ R = _____ А. Угол сдвига фаз между током и общим напряжением примерно равен нулю, т.е. φ = _____ °.

3) Дальнейшее увеличение емкости приводит к уменьшению реактивного сопротивления конденсатора, что определяет индуктивный характер нагрузки при C = _____ мкФ; и к постепенному уменьшению тока. Угол сдвига по фазе между напряжением и током в цепи меняет знак и увеличивается при дальнейшем увеличении емкости, т.е. φ = _____ °.

Таблица 1

| № п.п. | Дано | Измерить |  |  |  |  | Вычислить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C, мкФ | U, В | URL, В | UC, В | I, А | P, Вт | z, Ом | zL, Ом | R, Ом | xL, Ом | xC, Ом | S, ВА | QL, ВАр | QC, ВАр | cos φ | φ, град | UR, В | UL, В |
| 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ∞ | - | - | - | ∞ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лабораторная работа № 4

Измерение основных характеристик цепей переменного тока (разветвленной цепи катушки и конденсатора)

Лабораторная работа № 5

Исследование резонанса токов в электрической цепи

Цель работы: 1) определить влияние емкости конденсатора на режим работы цепи;

2) исследовать резонанс токов.

Схема работы:

PA1

PA2         PA3

U  PV                         R, L         C

Рисунок 1

Оборудование:

- источник переменного напряжения;

- амперметр (3 шт.);

- вольтметр;

- универсальный трансформатор;

- магазин емкостей.

Содержание работы

1. Собираем электрическую схему цепи (рисунок 1) и предъявляем ее для проверки преподавателю.

2. При C = 0 устанавливаем заданное преподавателем напряжение, записываем его значение в таблицу 1:

U = _____ В.

3. Показания амперметров PA1, PA2, PA3 заносим в таблицу 1.

4. Постепенно увеличивая емкость, измеряем токи I, IRL, IC в цепи. Результаты опыта и расчетов представляем в виде таблицы 1.

5. Подбором емкостей при C = _____ мкФ устанавливаем в цепи режим, близкий к резонансному; записываем показания приборов в таблицу 1.

6. Повторяем п. 4.

7. По результатам измерений и расчетов строим в масштабе резонансные кривые:

I = f (C); Y = f (C); cos φ = f (C).

I (А)

2,5

0                                                                               C (мкФ)

Y (мСм)

12

0                                                                               C (мкФ)

cos φ

1

0                                                                               C (мкФ)

8. Для п.п. № 3, 4, 5 таблицы 1 строим в масштабе векторные диаграммы токов.

IC3

U                     ωt

IL3

IC4

U                     ωt

IL4

IC4

U                     ωt

IL4

Расчетные формулы:

Y = I/ U; bL = 1/ [(U/ IRL)2 – R2]1/ 2; bC = IC/ U; S = U • I; SRL = U • IRL; P = IRL2 • R; cos φRL = P/ SRL; IR = IRL • cos φRL; IL = IRL • sin φRL; cos φ = P/ S.

Выводы:

1) При малых значениях емкости C = _____ мкФ реактивная проводимость цепи имеет индуктивный характер, т.е. угол сдвига по фазе между напряжением и общим током в цепи положительный φ = _____ °.

2) С увеличением емкости возрастает и емкостная проводимость bC = ω • C, при C = _____ мкФ bL = bC, в этом случае реактивные составляющие токов катушки и конденсатора примерно равны по величине IL = _____ А ≈ IC = _____ А, т.е. имеет место резонанс токов. Полная проводимость цепи Y = _____ См оказывается наименьшей. Т.к. при заданном напряжении источника I = U • Y, поэтому кривая I (C) по форме повторяет кривую Y (C). Состояние резонанса токов характеризуется наименьшей величиной тока в цепи Imin = _____ А и равенством нулю угла сдвига фаз между напряжением и током, т.е. φ = _____ °.

3) При изменении емкости в сторону увеличения происходит возрастание как емкостной, так и полной проводимостей цепи, что определяет емкостный характер нагрузки при C = _____ мкФ, и способствует увеличению тока в цепи. Т.к. IL < IC, то напряжение отстает от общего тока на угол φ = _____ °.

Таблица 1

| № п.п. | Дано |  | Измерить |  |  |  | Вычислить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R, Ом | C, мкФ | U, В | I, А | IRL, А | IC, А | Y, мСм | bL, мСм | bC, мСм | S, ВА | SRL, ВА | P, Вт | cos φRL | φRL, град | sin φRL | IR, А | IL, А | cos φ | φ, град |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лабораторная работа № 6

Соединение приемников энергии «звездой»

Цель работы: изучить, как влияет нагрузка на работу трехфазной цепи с нулевым проводом и без нулевого провода.

Схема работы:

A                             a             HL1  x

PA1

B                             b             HL2  y

PA2

C                             c             HL3  z           PV

PA3

O

Рисунок 1

Оборудование:

- источник трехфазного напряжения;

- амперметр (3 шт.);

- вольтметр;

- ламповый реостат (3 шт).

Содержание работы

1. Собираем электрическую схему цепи (рисунок 1) и предъявляем ее для проверки преподавателю.

2. Устанавливаем заданное преподавателем количество ламп в каждой фазе, нагрузка симметричная с нулевым проводом:

NA = NB = NC = _____.

3. Показания амперметров PA1, PA2, PA3 заносим в таблицу 1.

4. Переносным вольтметром PV измеряем фазные и линейные напряжения цепи, результаты опыта представляем в виде таблицы 1.

5. Отсоединив нулевой провод, повторяем п.п. 3, 4.

6. Изменяем сопротивление нагрузки двух фаз путем изменения количества ламп, нагрузка несимметричная с нулевым проводом:

NA = _____ ≠ NB = _____ ≠ NC = _____.

7. Повторяем п.п. 3 – 5.

8. Для п.п. № 1, 3 таблицы 1 строим в масштабе векторные диаграммы токов.

UA1

UC1                                                              UB1

UA3

UC3                                                              UB3

Выводы:

1) При соединении в звезду фазные и линейные токи одинаковы между собой, т.е. Iл = Iф.

2) Соотношение между линейными и фазными напряжениями в симметричной системе определяется как: Uл = 31/ 2 • Uф, т.е. UAB = _____ В ≈ UBC = _____ В ≈ UCA = _____ В ≈ 31/ 2 • UA = _____ В.

3) В симметричной трехфазной цепи токи в фазах равны по величине и сдвинуты по фазе на угол 120°, т.е. IA = _____ А ≈ IB = _____ А ≈ IC = _____ А. Тогда ∑Iф = 0, т.о., можно отказаться от нулевого провода, т.к. ток в нем равен нулю: IO = _____ А.

4) В несимметричной трехфазной цепи комплексы сопротивлений ее фаз неодинаковы, поэтому получается несимметричная система токов, т.е. IA = _____ А ≠ IB = _____ А ≠ IC = _____ А. Т.о., ∑Iф = IO = _____ А.

5) При несимметричной нагрузке без нулевого провода напряжения на фазах приемника оказываются неодинаковыми, несмотря на симметрию фазных напряжений источника, т.е. UA = _____ В ≠ UB = _____ В ≠ UC = _____ В.

Таблица 1

| № п.п. | Режим работы | Количество ламп в фазах |  |  | Токи в фазах, А |  |  | Ток IO (вектор. диаг-рамма), А | Напряжения в фазах, В |  |  | Линейные напряжения, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фаза A | фаза B | фаза C | IA | IB | IC |  | Uax | Uby | Ucz | UAB | UBC | UCA |
| 1 | симметричный с нулевым проводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | симметричный без нулевого провода |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | несимметрич-ный с нулев. проводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | несимметрич-ный без нулев. провода |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |

Лабораторная работа № 7

Соединение приемников энергии «треугольником»

Цель работы: изучить влияние нагрузки на работу цепи и выявить соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями.

Схема работы:

A                             a             HL1  x

PA1

PV

B              PA2         b             HL2  y

C                             c             HL3  z

PA3

Рисунок 1

Оборудование:

- источник трехфазного напряжения;

- амперметр (3 шт.);

- вольтметр;

- ламповый реостат (3 шт).

Содержание работы

1. Собираем электрическую схему цепи (рисунок 1) и предъявляем ее для проверки преподавателю.

2. Устанавливаем заданное преподавателем количество ламп в каждой фазе, нагрузка симметричная:

NAB = NBC = NCA = _____.

3. Показания амперметров PA1, PA2, PA3 заносим в таблицу 1.

4. Переносным вольтметром PV измеряем фазные и линейные напряжения цепи, результаты опыта представляем в виде таблицы 1.

5. Изменяем сопротивление нагрузки двух фаз путем изменения количества ламп, нагрузка несимметричная:

NAB = _____ ≠ NBC = _____ ≠ NCA = _____.

6. Повторяем п.п. 3, 4.

7. При симметричной нагрузке, отсоединив один из фазных проводов, повторяем п.п. 3, 4:

NAB = NBC = _____; z = ∞.

8. Для всех опытов строим в масштабе векторные диаграммы токов.

UAB1

UCA1                                                            UBC1

UAB2

UCA2                                                            UBC2

UAB3

UCA3                                                            UBC3

Расчетные формулы:

ĪA = ĪAB – ĪCA; ĪB = ĪBC – ĪAB; ĪC = ĪCA – ĪBC.

Выводы:

1) При соединении в треугольник соотношение между линейными и фазными токами в симметричной цепи определяется как: Iл = 31/ 2 • Iф, т.е. IA = _____ А ≈ 31/ 2 • IAB = _____ А и т.д..

2) Фазные и линейные напряжения совпадают, т.е. Uл = Uф; тогда UAB = _____ В ≈ Uax = _____ В и т.д..

3) При симметричной нагрузке токи во всех фазах одинаковы, т.е. IAB = _____ А ≈ IBC = _____ А ≈ ICA = _____ А. Как и при несимметричном режиме, напряжения на фазах приемника представляют собой симметричную систему, т.е. Uax = _____ В ≈ Uby = _____ В ≈ Ucz = _____ В.

4) В несимметричной трехфазной цепи получается несимметричная система токов, т.е. IAB = _____ А ≠ IBC = _____ А ≠ ICA = _____ А. Тогда линейные токи можно определить графически.

5) При обрыве одного из фазных проводов происходит перераспределение линейных токов и сохраняется симметричная система напряжений. Тогда IA = _____ А ≠ IB = _____ А ≠ IC = _____ А.

Таблица 1

| Режим работы | Количество ламп в фазах |  |  | Токи в фазах, А |  |  | Линейные токи (вектор. диаграммы), А |  |  | Напряжения в фазах, В |  |  | Линейные напряжения, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фаза AB | фаза BC | фаза CA | IAB | IBC | ICA | IA | IB | IC | Uax | Uby | Ucz | UAB | UBC | UCA |
| симметрич-ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| несиммет-ричный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обрыв фазы CA |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лабораторная работа № 8

Снятие характеристик генератора

Цель работы: изучить влияние нагрузки на работу генератора.

Схема работы:

+

PA1                                                  PA2

U  PV1              ОВ               M           PV2                          HL

-

Рисунок 1

Оборудование:

- источник постоянного напряжения;

- источник трехфазного напряжения;

- генератор постоянного тока;

- приводной асинхронный двигатель;

- амперметр (2 шт.);

- вольтметр (2 шт.);

- ламповый реостат.

Содержание работы

1. Собираем электрическую схему цепи (рисунок 1) и предъявляем ее для проверки преподавателю.

2. Подаем трехфазное напряжение на приводной асинхронный двигатель.

3. В режиме холостого хода (х.х.) снимаем зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения, результаты опыта представляем в виде таблицы 1.

Таблица 1

| Iв, мА | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E, В |  |  |  |  |  |

4. Подаем постоянное напряжение на обмотку возбуждения генератора.

5. В режиме холостого хода устанавливаем заданное преподавателем напряжение возбуждения, равное ЭДС генератора:

Uв хх = E = _____ В.

Измеряем напряжение генератора:

Uя хх = _____ В.

Измеряем ток возбуждения:

Iв хх = _____ А.

6. Постепенно увеличивая количество ламп, измеряем токи Iв, Iя, ЭДС и падение напряжения в цепи. Результаты опыта и расчетов представляем в виде таблицы 2.

Таблица 2

| Измерить |  |  |  | Вычислить |  |  | Название режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E, В | Uя, В | Iв, мА | Iя, А | Pв, мВт | Pя, Вт | η, % |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | х.х. |
|  |  |  |  |  |  |  | нагрузки |
|  |  |  |  |  |  |  | нагрузки |
|  |  |  |  |  |  |  | нагрузки |
|  |  |  |  |  |  |  | нагрузки |

7. По результатам измерений и расчетов строим в масштабе графики:

E = f (Iв), Uя = f (Iя), η = f (Pя).

E (В)

0                                                                               Iв (мА)

Uя (В)

0                                                                               Iя (А)

η (%)

100

50

0                                                                               Pя (Вт)

Расчетные формулы:

Pв = E • Iв; Pя = Uя • Iя; η = Pя/ Pв • 100%.

Вывод:

В режиме холостого хода ЭДС генератора не равна нулю при Iв = 0 из-за наличия остаточного магнитного потока: E = _____ В.

С увеличением тока нагрузки напряжение генератора уменьшается, т.к., согласно уравнению внешней характеристики, Uя = E – Iя • Rя; а, значит, чтобы поддерживать его постоянным, необходимо увеличивать ЭДС. При постоянной скорости вращения это достигается увеличением магнитного потока, а, следовательно, и тока возбуждения.

На холостом ходе полезная мощность генератора равна нулю: Pя хх = 0, соответственно, и КПД будет равным нулю: ηхх = 0. При увеличении полезной мощности КПД сначала увеличивается и достигает максимума ηmax = _____ % при Pя = _____ Вт, а затем уменьшается.