|  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный колледж» |
| --- | --- |
|  | Учебно-методический отдел |
|  | Учебно-методическая документация |
|  | Рабочая тетрадь |

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

к лабораторным работам

студента очной формы обучения

специальность: 27.02.04 Автоматические системы управления

группа: __________

фамилия, имя, отчество: _____________________________________________

по дисциплине ОП.05. Электронная техника

2024 г.

|  | Должность |  | Фамилия/ Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал | Преподаватель |  | Сидоренко О.В. |  |
| Проверил | Зам. директора по учебно-методической работе |  | Манапова О.Н. |  |
| Согласовал | Зам. директора по учебной работе |  | Занова Т.С. |  |
| Версия: 01 | Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: |  | Экземпляр № ___ | с. 1 из 17 |
|  |  | ГБПОУ «ЮУГК» |  |  |
|  |  | Учебно-методический отдел |  |  |
|  |  | Учебно-методическая документация |  |  |
|  |  | Рабочая тетрадь |  |  |

ББК 74.37

Сидоренко О.В. Рабочая тетрадь к лабораторным работам по дисциплине ОП.05. Электронная техника: для преподавателей и студентов. – Издательский центр ЮУГК, 2024. – 17 с.

Рассмотрено и одобрено на заседании ПЦК АТПП и АСУ. Протокол от «___» __________ 2024г. № ___

Председатель ПЦК: _______________ Н.В. Выбойщик

Рекомендовано к изданию методическим советом ГБПОУ «ЮУГК». Протокол от «___» __________ 2024г. № ___

Настоящая рабочая тетрадь представляет собой форму отчета по лабораторным работам дисциплины ОП.05. Электронная техника в полном соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта СПО и рабочей программой.

Практическое пособие предназначено для преподавателей колледжа и студентов специальности 27.02.04 Автоматические системы управления очной формы обучения.

| Версия: 01 | Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: | Экземпляр № ___ | с. 2 из 17 |
| --- | --- | --- | --- |

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке РФ с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 1.1. Проводить анализ технологических операций производства и разрабатывать предложения по автоматизации производственных процессов.

ПК 1.2. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления технологическими процессами.

ПК 1.3. Разрабатывать техническую документацию по эксплуатации и ремонту электронного оборудования и систем автоматического управления технологическими процессами, безопасному ведению работ при их обслуживании.

ПК 1.4. Планировать предварительные испытания и проводить опытную эксплуатацию электронного оборудования и систем автоматического управления.

ПК 1.5. Проводить работы по монтажу, испытаниям, наладке и сдаче в эксплуатацию электронного оборудования и систем автоматического управления.

ПК 2.1. Применять электронное оборудование и системы автоматического управления с учетом специфики технологического процесса.

ПК 2.2. Контролировать и анализировать функционирование систем автоматического управления в процессе эксплуатации.

ПК 2.3. Проводить регламентные и профилактические работы, настройку оборудования и прикладного программного обеспечения автоматических систем управления.

ПК 3.1. Диагностировать электронное оборудование и системы автоматического управления.

ПК 3.2. Проводить тестовую проверку, профилактический осмотр и регулировку электронного оборудования и систем автоматического управления.

ПК 3.3. Производить ремонт технических средств электронного оборудования и систем автоматического управления.

ПК 3.4. Консультировать пользователей автоматических систем управления.

Умения:

- Рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей;

- читать электрические принципиальные и монтажные схемы;

- собирать электрические схемы;

- снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;

- подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов.

Знания:

- Характеристики и параметры электрических и магнитных полей;

- основы физических процессов в проводниках, диэлектриках и полупроводниках;

- свойства проводников, электроизоляционных материалов, полупроводников, магнитных материалов;

- параметры электрических схем и единицы их измерения;

- основные законы электротехники;

- методы расчета и измерения основных параметров электрических и магнитных цепей;

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

- способы получения, передачи и использования электрической энергии;

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин.

Лабораторная работа № 1

Исследование дифференцирующих и интегрирующих цепей

Цель работы: 1) изучить возможность создания кратковременных остроконечных импульсов с помощью дифференцирующей RC-цепи;

2) изучить возможность создания импульсов пилообразной формы с помощью интегрирующей RC-цепи;

3) ознакомиться с современными универсальными электронно-лучевыми осциллографами, научиться измерять различные параметры сигналов с помощью осциллографа.

Схемы работы:

2      C      3

U                  R

1

Рисунок 1. Емкостный преобразователь в составе дифференцирующей цепи

2     R      3

U                   C

1

Рисунок 2. Емкостный преобразователь в составе интегрирующей цепи

Оборудование:

- генератор прямоугольных импульсов;

- осциллограф;

- лабораторный макет.

Порядок работы:

1. Собираем электрическую схему цепи (рисунок 1) и предъявляем ее для проверки преподавателю.

2. Устанавливаем заданное преподавателем значение сопротивления:

R = 3 кОм.

3. Подключаем ко входу схемы (точки 2-1) генератор запускающих импульсов, устанавливаем максимальное значение напряжения Um вх.

4. Подключаем осциллограф ко входу и выходу схемы (точки 3-1) и устанавливаем на его экране устойчивое изображение.

5. Зарисовываем осциллограмму выходного импульса в масштабе и во времени с входным.

6. Изменяя величину емкости преобразователя C, определяем ее влияние на форму выходного сигнала.

7. Зарисовываем в масштабе эпюры выходных сигналов.

Uвх (В)

t (с)

Uвых1 (В)

R = ___ (кОм);

C = _____ (мкФ)

t (с)

Uвых2 (В)

R = ___ (кОм);

C = _____ (мкФ)

t (с)

Uвых3 (В)

R = ___ (кОм);

C = _____ (мкФ)

t (с)

8. Собираем электрическую схему цепи (рисунок 2) и предъявляем ее для проверки преподавателю.

9. Повторяем п.п. 4 – 7.

Uвх (В)

t (с)

Uвых1 (В)

R = ___ (кОм);

C = _____ (мкФ)

t (с)

Uвых2 (В)

R = ___ (кОм);

C = _____ (мкФ)

t (с)

Uвых3 (В)

R = ___ (кОм);

C = _____ (мкФ)

t (с)

Расчетная формула:

τ = R • C.

Выводы:

1. Каждый входной прямоугольный импульс преобразуется дифференцирующей цепью в пару остроконечных импульсов разной полярности. При уменьшении постоянной времени цепи τ улучшаются ее дифференцирующие свойства. Наилучшее дифференцирование имеет место при R = ___ кОм, C = _____ мкФ.

2. На выходе интегрирующей цепи получаются растянутые импульсы пилообразной формы. Увеличение постоянной времени цепи τ способствует повышению точности интегрирования. Наилучшие интегрирующие свойства электрическая цепь приобретает при R = ___ кОм, C = _____ мкФ.

Лабораторная работа № 2

Исследование выпрямительного диода

Цель работы: снятие и анализ вольт – амперной характеристики кремниевого диода, определение его параметров по характеристике.

Используемое оборудование: источник постоянного тока, ампервольтметр, лабораторный макет.

Схемы работы:

1) Снятие прямой ветви вольт – амперной характеристики полупроводникового диода:

Рисунок 1

2) Снятие обратной ветви вольт – амперной характеристики полупроводникового диода:

Рисунок 2

Таблица 1

Технические характеристики полупроводникового диода

| Тип диода | Iпр, мА | Uпр, В | Uобр MAX, В | Iобр MAX, мкА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д226 | 50 | 1 ÷ 1,5 | 50 | 20 |

Порядок работы:

- Собираем схему (рисунок 1).

- Изменяя положение подвижного контакта потенциометра R, снимаем зависимость Iпр = f(Uпр).

- Данные замеров заносим в таблицу 2.

Таблица 2

| Тип диода | Дано |  |  | Измерить | Вычислить |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R, кОм | R1, Ом | Uвх, В | Uпр, В | UR1, В | Iпр, мА |
| Д266 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Определяем величину напряжения отпирания Uотп = _____ В, при которой начинает проводить ток исследуемый диод.

- Уменьшаем до нуля подаваемое напряжение и отключаем источник постоянного тока.

- Собираем схему (рисунок 2).

- Изменяя положение подвижного контакта потенциометра R, снимаем зависимость Iобр = f(Uобр).

- Данные замеров заносим в таблицу 3.

Таблица 3

| Тип диода | Дано |  |  | Измерить | Вычислить |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R, кОм | R1, Ом | Uвх, В | Uобр, В | UR1, В | Iобр, мкА |
| Д266 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Пользуясь данными таблиц, в масштабе строим график вольт – амперной характеристики.

Iпр, мА

Uобр, В                                                              Uпр, В

Iобр, мкА

- По вольт – амперной характеристике диода определяем статические сопротивления.

Расчетные формулы:

Прямое включение диода VD1

UR1 = Uвх – Uпр; Iпр = UR1/ R1; Rст пр = Uпр/ Iпр = 2/ Iпр.

Обратное включение диода VD1

UR1 = Uвх – Uобр; Iобр = UR1/ R1; Rст обр = Uобр/ Iобр = 2/ Iобр.

Вывод:

Диод Д226 открывается при напряжении, равном Uотп = _____ В. Статическое сопротивление диода в прямом включении в _____ раз меньше его сопротивления в обратном включении.

Лабораторная работа № 3

Исследование выпрямительных устройств

Цель работы: 1) изучить вентильные свойства полупроводникового диода;

2) ознакомиться с современными универсальными электронно-лучевыми осциллографами, научиться измерять различные параметры сигналов с помощью осциллографа.

Используемое оборудование: источник переменного тока, осциллограф, лабораторный макет.

Схемы работы:

1) Однополупериодное выпрямление:

Рисунок 1

2) Двухполупериодное выпрямление:

Рисунок 2

Таблица 1

Технические характеристики полупроводникового диода

| Тип диода | Iпр, мА | Uпр, В | Uобр MAX, В | Iобр MAX, мкА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д226 | 50 | 1 ÷ 1,5 | 50 | 20 |

Порядок работы:

- Собираем схему (рисунок 1).

- Вход схемы через понижающий трансформатор TV1 с напряжением вторичной обмотки Um 2 = 1 В подключаем к источнику переменного тока.

- Подключаем осциллограф ко входу схемы и устанавливаем на его экране устойчивое изображение.

- Зарисовываем в масштабе эпюры входных и выходных сигналов.

1    Uвх, В

0                                                                                   t, с

-1

1    Uвых, В

0                                                                                   t, с

-1

- Собираем схему (рисунок 2).

- Повторяем п.п. 2 – 4.

1    Uвх, В

0                                                                                   t, с

-1

1    Uвых, В

0                                                                                   t, с

-1

Выводы:

- За счет односторонней проводимости диода в однополупериодном выпрямителе ток протекает только в положительные полупериоды входного напряжения и, следовательно, имеет импульсную форму. Постоянная составляющая выпрямленного напряжения U0 = 0,318 В.

- В двухполупериодном выпрямителе в каждый из полупериодов входного напряжения работает либо верхняя, либо нижняя часть выпрямителя, поэтому ток протекает все время, что приводит к уменьшению его пульсации. Постоянная составляющая выпрямленного напряжения U0 = 0,636 В.

Лабораторная работа № 4

Исследование биполярного транзистора

Цель работы: изучить работу транзистора в усилительном режиме, определить влияние параметров электрической схемы на работу транзистора.

Используемое оборудование: источник переменного тока, источник постоянного тока, ампервольтметр, лабораторный макет.

Схема работы:

Рисунок 1

Таблица 1

Технические характеристики транзистора типа МП42

| Iк запертого транзистора, мкА | статический коэффициент усиления при Iк = 10 мА, h21э | Uк-э в режиме насыщения при Iк = 10 мА, В | Iк MAX, мА | Uк-э MAX, В | Pк MAX, мВт | Предельная частота усиления тока f, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 20 ÷ 35 | 0,2 | 150 | 15 | 200 | 1,0 |

Порядок работы:

- Собираем схему (рисунок 1).

- При Rэ = 0, Cэ = 0 и Uвх = 0 устанавливаем исходный режим работы транзистора (изменяя величину сопротивления резистора R1, добиваемся значения Uк-э = 0,5Eк).

- Изменяя величину входного напряжения, измеряем выходной сигнал Uк-э.

- Данные замеров заносим в таблицу 2.

Таблица 2

| Дано |  |  |  |  |  |  | Измерить | Вычислить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1', кОм | R1″, кОм | R2, Ом | Rк, кОм | Rэ, Ом | Cэ, мкФ | Uвх, В | Uк-э, В | KU |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 50 |  |  |  |

- Включаем в цепь эмиттера транзистора сопротивление Rэ при максимальном входном сигнале, измеряем выходной сигнал Uк-э.

- Данные замеров заносим в таблицу 2.

- Определяем влияние сопротивления Rэ и конденсатора Cэ на амплитуду выходного сигнала.

Расчетные формулы:

KU = Uк-э/ Uвх.

Выводы:

- Наибольший коэффициент усиления транзистора KU = _____ обеспечивается при входном напряжении Uвх, не превышающем _____ В.

- Температурная стабилизация схемы основана на применении отрицательной обратной связи (ООС) (резистор Rэ, конденсатор Cэ), компенсирующей тепловые изменения тока транзистора. Введение ООС уменьшает коэффициент усиления KU в _____ раз, что является причиной ограничения значения резистора Rэ (не более 50 Ом).

- Включение в цепь эмиттера конденсатора Cэ с малым сопротивлением устраняет влияние ООС на коэффициент усиления транзистора (KU = _____).

Лабораторная работа № 5

Исследование работы тиристора

Цель работы: 1) изучить принцип действия тиристора;

2) ознакомиться с современными универсальными электронно-лучевыми осциллографами, научиться измерять различные параметры сигналов с помощью осциллографа.

Используемое оборудование: источник переменного тока, источник постоянного тока, ампервольтметр, осциллограф, лабораторный макет.

Схема работы:

Uу     VS

U                        R

Рисунок 1

Таблица 1

Технические характеристики тиристора типа КУ102А

| Uос MAX в открытом состоянии при Iос = 50 мА, В | Uу от MAX, В | Iу MAX, мА | Iуд MAX, мА | Время выключения tвыкл, не более, мкс | Uобр MAX, В | Iос п MAX, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 5,0 | 14 | 20 | 20 | 5 | 0,5 |

Порядок работы:

- Собираем схему (рисунок 1).

- Вход схемы подключаем к источнику переменного тока, напряжение которого составляет Um вх = 1 В (напряжение управления Uу = 0).

- Подключаем осциллограф ко входу схемы и устанавливаем на его экране устойчивое изображение.

- Изменяя величину напряжения управления, определяем ее влияние на форму выходного сигнала.

- Зарисовываем в масштабе эпюры входных и выходных сигналов.

1    Uвх, В

0                                                                                   t, с

-1

1    Uвых, В

0                                                                                   t, с

-1

Выводы:

- С помощью небольшого сигнала управления Uу = -_____ В тиристор переходит из закрытого состояния в открытое при неизменном напряжении на основных электродах.

- При уменьшении тока тиристора до значений, меньших Iуд = 20 мА, происходит переход тиристора из открытого состояния в закрытое (при смене полярности входного напряжения). Обратный переход с помощью управляющего напряжения невозможен.